Exova (UK) Ltd

Unit 3 Wednesbury One,

Black Country New Road,

Wednesbury,

WS10 7NZ

T: +44 (0) 121 506 7500

E: wednesbury@exova.com

W: www.exova.com

BS 6375-2: 2009

Essai de la fenêtre oscillo-battante en bois composite Arbor-Fenex 68f Habillage Aluminium

Performance des fenêtres et des portes - Partie 2 : Fonctionnement et résistance

Un rapport pour : Selectron Elektrokimya Sanayi ve Ticaret Ltd Şti

Dereboyu Cad. Sengül Sk. No:6 34303 Halkalı/İstanbul/Turquie

Référence du document : WIL 382224

Date : 06.10.2017

Copie : 1

Numéro d'édition : 1

Page 1

CRITÈRES DE PERFORMANCE ET RÉSULTATS DES TESTS

| Clause | Résultat | Validé/Échoué |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Forces opérationnelles - mode de rotation | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 12046-1. La force ou le couple moyen requis pour désengager et engager la quincaillerie ne doit pas dépasser ceux définis pour la classe 1 de la norme EN 13115, qui exige moins de 100N/10Nm pour les fixations actionnées à la main et 50N/5Nm pour les fixations actionnées au doigt. La force moyenne requise pour commencer et maintenir un mouvement jusqu'à 100mm ne doit pas dépasser celles définies pour la classe 1 de la norme EN 13115, qui exige une force inférieure à 100N L'échantillon a satisfait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 42,17 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 27,23 N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 42,17 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 66,93N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de 0N. | VALIDÉ CLASSE 1 |
| 5.2.1 Torsion statique - mode de rotation | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 14609, sous une charge de 300N comme l'exige la classe 3 de la norme EN 13115, avec une précharge de 30N. Une charge de 300N a été appliquée, aucun dommage n'a été observé et la fenêtre a continué à fonctionner normalement. La déflexion sous pleine charge était de 52,06 mm, et la déflexion résiduelle de 8,81 mm. Après le test, 5 cycles de fonctionnement manuel ont été effectués, et l'échantillon a satisfait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 42,57 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 28,2 N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 83,37N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 39,43N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 74,9N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ CLASSE 3 |
| 5.2.2 Mode de mise en rayon-retournement | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 14608, sous une charge de 600N comme l'exige la classe 3 de la norme EN 13115, avec une précharge de 60N. Une charge de 600 N a été appliquée, aucun dommage n'a été observé et la fenêtre a continué à fonctionner normalement. La déflexion sous pleine charge était de 1 mm, et la déflexion résiduelle était de 0 mm. Après le test, 5 cycles de fonctionnement manuel ont été effectués, et l'échantillon a satisfait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 47,43 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 87,83 N a été nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 39,43N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 74,9N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ CLASSE 3 |

| Clause | Résultat | Validé/Échoué |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Forces de fonctionnement - mode d'inclinaison | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 12046-1. La force ou le couple moyen requis pour désengager et engager la quincaillerie ne doit pas dépasser ceux définis pour la classe 1 de la norme EN 13115, qui exige moins de 1OON/1ONm pour les fixations actionnées à la main, et 50N/5Nm pour les fixations actionnées au doigt. La force moyenne requise pour commencer et maintenir un mouvement jusqu'à 100 mm ne doit pas dépasser celle définie pour la classe 1 de la norme EN 13115, qui requiert une force inférieure à 100 N. L'échantillon répond aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 45,9 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 26,5N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 12,37N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 68,37N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ CLASSE 1 |
| 5.2.1 Torsion statique - mode d'inclinaison | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 14609, sous une charge de 300N comme l'exige la classe 3 de la norme EN 13115, avec une précharge de 30N. Une charge de 300N a été appliquée, aucun dommage n'a été observé et la fenêtre a continué à fonctionner normalement. La déviation sous pleine charge était de 23,64 mm, et la déviation résiduelle était de 0,4 mm. Après le test, 5 cycles de fonctionnement manuel ont été effectués, et l'échantillon a satisfait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 45N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 25,5N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 12,43 N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 68,23N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ CLASSE 3 |
| 5.2.2 Mode de mise en rayon - inclinaison | La fenêtre a été testée conformément à la norme EN 14608, sous une charge de 600N comme l'exige la classe 3 de la norme EN 13115, avec une précharge de 60N. Une charge de 600 N a été appliquée, aucun dommage n'a été observé et la fenêtre a continué à fonctionner normalement. La déflexion sous pleine charge était de 17,14 mm, et la déflexion résiduelle de 3,04 mm. Après le test, 5 cycles de fonctionnement manuel ont été effectués, et l'échantillon a satisfait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 48,27 N a été nécessaire pour désengager le matériel. Une force moyenne de 24.7N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement. Une force moyenne de 16,27 N a été nécessaire pour fermer l'échantillon. Une force moyenne de 46,87N a été nécessaire pour engager le matériel sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ CLASSE 3 |
| 5.3 Capacité de charge des dispositifs de sécurité | Ce test n'a pas été effectué car aucun dispositif de ce type n'a été installé sur la fenêtre. | VALIDÉ |
| 5.4 Résistance aux chocs | La classe recommandée pour le Royaume-Uni est la classe 0, aucune performance n'est requise. | VALIDÉ CLASSE 0 |
| 5.5 Résistance à l'ouverture et à la fermeture répétées | Avant l'essai de fonctionnement cyclique, lorsqu'il a été testé conformément à la norme EN 12046-1, l'échantillon répondait aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 52,9 N a été nécessaire pour désengager le matériel afin de faire basculer le mode de 90 degrés. Une force moyenne de 41,3 N a été nécessaire pour désengager le matériel afin de tourner le mode de 180 degrés. Une force moyenne de 15,5 N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode d'inclinaison. Une force moyenne de 16,2 N a été nécessaire pour fermer l'échantillon en mode d'inclinaison. Une force moyenne de 41,3N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode virage. Une force moyenne de 21,0 N était nécessaire pour fermer l'échantillon en mode rotation. Une force moyenne de 74,5N a été nécessaire pour engager le matériel en mode d'inclinaison de 90 degrés sous une charge de fermeture de ON. Une force moyenne de 30,5N a été nécessaire pour engager le matériel à 0 degré complètement fermé sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ |
|  | Le nombre de cycles effectués par la fenêtre en mode rotation était de 10 000, comme l'exige la classe 2 de la norme. La course du battant était de 90 degrés. Les observations et les mesures ont été effectuées à des intervalles de 25% du total des cycles. Aucune lubrification ou ajustement n'a été spécifié par le client. La charge morte appliquée sur le battant par l'équipement d'exploitation était de 2,8 kg. | VALIDÉ |
|  | À la suite de l'essai de fonctionnement cyclique en mode virage, lorsqu'il a été testé conformément à la norme EN 12046-2, l'échantillon a continué à répondre aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 35,8 N a été nécessaire pour désengager le matériel afin de faire basculer le mode de 90 degrés. Une force moyenne de 37,5 N était nécessaire pour désengager le matériel afin de tourner le mode de 180 degrés. Une force moyenne de 22,1 N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode d'inclinaison. Une force moyenne de 11,0 N était nécessaire pour fermer l'échantillon en mode d'inclinaison. Une force moyenne de 11,4 N était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode virage. Une force moyenne de 25,5N a été nécessaire pour fermer l'échantillon en mode rotation. Une force moyenne de 73,2 N a été nécessaire pour engager le matériel en mode d'inclinaison de 90 degrés sous une charge de fermeture de ON. Une force moyenne de 28,2 N a été nécessaire pour engager le matériel à 0 degré complètement fermé sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ |
|  | Le nombre de cycles effectués par la fenêtre en mode inclinaison était de 10 000, comme l'exige la classe 2 de la norme. La course du battant était le maximum autorisé par le battant. Les observations et les mesures ont été effectuées à des intervalles de 25% du total des cycles. Aucune lubrification ou ajustement n'a été spécifié par le client. | VALIDÉ CLASSE 2 |
|  | À la suite de l'essai de fonctionnement cyclique en mode d'inclinaison, lorsqu'il a été testé conformément à la norme EN 12046-2, l'échantillon a continué à répondre aux exigences de la classe 1. Une force moyenne de 35,5N (V=-33%) a été nécessaire pour désengager le matériel afin de faire basculer le mode de 90 degrés. Une force moyenne de 41,1N (V=0%) a été nécessaire pour désengager le matériel afin de tourner le mode de 180 degrés. Une force moyenne de 22,3N (V=44%) était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode inclinaison. Une force moyenne de 11,5N (V=-29%) a été nécessaire pour fermer l'échantillon en mode d'inclinaison. Une force moyenne de 11,6N (V=-72%) était nécessaire pour commencer et maintenir le mouvement en mode virage. Une force moyenne de 26,3N (V=25%) a été nécessaire pour fermer l'échantillon en mode rotation. Une force moyenne de 75,5N (V=1%) a été nécessaire pour engager le matériel en mode tuile à 90 degrés sous une charge de fermeture de ON. Une force moyenne de 30.1N (V=-1%) a été nécessaire pour engager le matériel à 0 degrés complètement fermé sous une charge de fermeture de ON. | VALIDÉ |

Numéro de document :  WIL 382224

Auteur : M. West

Client : Selectron

Numéro de page : 23

Date de publication : 06.10.2017

Numéro d'édition : 1